# Información sobre la MAteria Prima:

- Sinonimia: Metoclopramida mono HCL; Metoclopramide hydrochloride.

- CAS N°: [ 54143-57-6 ]

- Nombre químico:

- Según USP 30: Monoclorhidrato de 4-amino-5-cloro-N-[2-(dietilamino) etil]-o-anisamida, monohidrato.

- Según Eur. Ph. 4ª ed: 4-Amino-5-chloro-N--[2-(diethylamino) ethyl]2-methoxy benzamide hydrochloride.

- Fórmula molecular (FM): C14H22ClN3O2.HCl.H2O

- Peso molecular (PM): 354,27

- Envasado y almacenamiento: Conservar en envases impermeables, resistentes a la luz.

# Determinaciones:

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspecto | Polvo cristalino o prácticamente blanco. Inodoro o prácticamente inodoro | Observación visual y sensitiva. | USP 30 |
| Solubilidad | Muy soluble en agua; fácilmente soluble en alcohol; poco soluble en cloroformo; prácticamente insoluble en éter. | Mecánico – visual | USP 30 |
| Identificación por espectroscopía IR | El espectro IR obtenido debe ser comparable al de un estándar de referencia. | Espectroscopía IR | USP 30 (197M) |
| Identificación por TLC | El Rf de la mancha principal de la muestra se corresponde con el Rf del testigo en el cromatograma obtenido. | TLC | USP 30 |

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación por HPLC | El Tr del pico principal de la muestra debe coincidir con el Tr del pico principal del testigo en el cromatograma obtenido. | HPLC | USP 30, Técnica de valoración. |
| Agua | 4,5 – 6,0 % | Karl- Fischer | USP 30, Método I (921) |
| Residuo de ignición | ≤ 0,1 % | Gravimetría | USP 30 (281) |
| Pureza cromatográfica | Ninguna mancha secundaria de la muestra, obtenida en el cromatograma, es más grande o más intensa que la mancha principal del estándar A (≤ 0,5 % ), y la suma de las intensidades de todas las manchas secundarías de la muestra es ≤ 1,0 %. | TLC | USP 30 |
| Valoración | 98,0-101,0 % de Metoclopramida clorhidrato calculado con respecto a la sustancia anhidra. | HPLC | USP 30, Técnica de inyectable, adaptada |

# Laboratorios de control autorizados:

- Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA

- Laboratorio LARO SRL

- Microquim/ Microfar

- Laboratorio de Control.

# Proveedores autorizados:

- Droguería Saporiti S.A.C.I.F.I.A

- Unifarma S.A

- Droguería Libertad S.A

- Rumapel SRL

- Anedra S.A

- Romikin S.A.

- Hugo Gil & asociados SRL

- Alvarez Hnos S.A. e I.