# Información sobre la MAteria Prima:

- Sinonimia: N/A

- CAS N°: [738-70-5]

- Nombre químico:

  - Según USP 30: 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimetoxibencil) pirimidina.

  - Según Eur. Ph. 4ª ed: 5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl) pyrimidine-2,4-diamine.

- Fórmula molecular (FM): C14H18N4O3

- Peso molecular (PM): 290.32

- Envasado y almacenamiento: Conservar en envases impermeables y resistentes a la luz. Almacenar a temperatura ambiente.

# Determinaciones:

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspecto | Polvo cristalino o cristales de color blanco a crema. Inodoro. | Observación visual y sensitiva | USP 30 |
| Solubilidad | Muy poco soluble en agua; soluble en alcohol bencílico; moderadamente soluble en cloroformo y metanol; poco soluble en alcohol y en acetona; prácticamente insoluble en éter y en tetracloruro de carbono. | Mecánico - visual | USP 30 |
| Identificación por espectroscopía IR | El espectro IR obtenido debe ser comparable al del estándar de referencia. | Espectroscopía IR | USP 30 (197S) |
| Identificación por espectroscopía UV | Presenta máximos y mínimos a las mismas λ que el estándar de referencia, y las absortividades a 287 nm no difieren en más de un 3.0 %. | Espectrofotometría UV | USP 30 |

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación por HPLC | Debe coincidir el Tr del pico principal de la muestra con el Tr del pico principal del testigo en el cromatograma obtenido. | HPLC | USP 30, técnica de valoración |
| Intervalo de fusión | 199°-203° C | Método del tubo capilar. | USP 30 (741) |
| Pérdida por secado | ≤ 0,5 % | Gravimetría | USP 30 (731) |
| Residuo de ignición | ≤ 0,1 % | Gravimetría | USP 30 (281) |
| Pureza cromatográfica | ≤ 0,1 % de cualquier impureza individual y ≤ 0,2 % del total de impurezas. | HPLC | USP 30 |
| Valoración | 98,5 – 101,0% de Trimetoprima, calculado con respecto a la sustancia seca. | HPLC | USP 30, técnica de valoración de comprimidos de trimetoprima y sulfametoxazol, adaptada. |

# Laboratorios de control autorizados:

- Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA

- Laboratorio LARO SRL

- Microquim/ Microfar

- Laboratorio de Control.

# proveedores autorizados:

- Droguería Saporiti S.A.C.I.F.I.A

- Unifarma S.A

- Droguería Libertad S.A

- Rumapel SRL

- Anedra S.A

- Romikin S.A.

- Hugo Gil & asociados SRL

- Alvarez Hnos S.A. e I.