# Caracteristicas:

Principio activo: 20,0 mg de amoxicilina anhidra /ml de suspensión reconstituida (equivalente a 22,96 mg de amoxicilina trihidrato / ml de suspensión reconstituida) o 2,0 g de amoxicilina anhidra/ frasco (equivalente a 2,296 g de amoxicilina trihidrato / frasco)

Peso teórico: 14,2 g / frasco

Condiciones de almacenamiento: 0 – 40 ºC

# Determinaciones:

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspecto | Una vez reconstituida, presenta aspecto homogéneo, de color blanquecino. | Observación visual | Propia |
| pH | 4,2 – 6,5 | Con pHmetro | Propia |
| Densidad | 1,025 – 1,075 g/ml | Con densímetro | Propia |
| Identificación | Debe coincidir el Tr del pico principal de la muestra con el Tr del pico principal del testigo en el cromatograma obtenido. | HPLC | USP 30, técnica de valoración. |
| Valoración | 18,00 - 22,00 mg de Amoxicilina anhidra /ml de suspensión reconstituida (equivalente a 20,66 – 25,26 mg de Amoxicilina trihidrato / ml de suspensión reconstituida) o 1,80 – 2,20 g de Amoxicilina anhidra / frasco (equivalente a 2,07 – 2,53 g de Amoxicilina trihidrato / frasco) (90,0 - 110,0 % del valor declarado), según Res. 396/75 SENASA | HPLC | USP 30 |

# Laboratorios de control autorizados:

# Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA;

# Laboratorio Laro SRL

# Microquim.

- Laboratorio de Control.