# Caracteristicas:

Principio activo: 2,0 mg de acetato de Clormadinona /comprimido

Peso teórico: 100 mg/comprimido

Condiciones de almacenamiento: 0 – 40 ºC

# Determinaciones:

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspecto | Comprimidos rosados, ranurados, de aspecto uniforme. Diámetro: 6 mm. | Observación visual | Propia |
| Peso promedio | 92.5 – 107.5 mg | Gravimétrica | Eur. Pharm. 4º ed. |
| Uniformidad de peso | No más que 2 comprimidos pueden desviarse un 7.5 % del peso promedio; y ninguno de ellos, puede desviarse más que el 15 %. | Gravimétrica | Eur. Pharm. 4ª ed. |
| Dureza | 1,0 a 3,0 Kg | Con durómetro | FA 7ª ed. |
| Friabilidad | 1,0 % | Con friabilómetro | FA 7ª ed. |
| Tiempo de desintegración | 30 minutos | Con desintegrador | FA 7ª ed. |
| Identificación | Debe coincidir el Tr del pico principal de la muestra con el Tr del pico principal del testigo en el cromatograma obtenido. | HPLC | Propia |
| Valoración | 1,80 – 2,20 mg de acetato de clormadinona /comp (90,0 - 110,0 % del valor declarado), según Res.396/75 SENASA | HPLC | Propia |

# Laboratorios de control autorizados:

# Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA;

# Laboratorio Laro SRL

# Microquim.

- Laboratorio de Control.