# Caracteristicas:

Principio activo: 250,0 mg de griseofulvina /comprimido

Peso teórico: 600 mg/comprimido

Condiciones de almacenamiento: 1 - 35 ºC

# Determinaciones:

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspecto | Comprimidos blancos, ranurados en cruz, de aspecto uniforme, sin moteados. Diámetro: 12 mm. | Observación visual | Propia |
| Peso promedio | 570,0 – 630,0 mg | Gravimétrica | Eur. Pharm. 4º ed. |
| Uniformidad de peso | No más que 2 comprimidos pueden desviarse un 5 % del peso promedio; y ninguno de ellos, puede desviarse más que el 10%. | Gravimétrica | Eur. Pharm. 4ª ed. |
| Dureza | 1,0 a 3,0 Kg | Con durómetro | FA 7ª ed. |
| Friabilidad | 1,0 % | Con friabilómetro | FA 7ª ed. |
| Tiempo de desintegración | 30 minutos | Con desintegrador | FA 7ª ed. |
| Identificación | Debe coincidir el Tr del pico principal de la muestra con el Tr del pico principal del testigo en el cromatograma obtenido. | HPLC | USP 30 |
| Valoración | 239,75 – 260,25 mg de Griseofulvina /comp (95,9 - 104,1 % del valor declarado), según Res.396/75 SENASA | HPLC | USP 30, modificada |

# Laboratorios de control autorizados:

# Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA;

# Laboratorio Laro SRL

# Microquim.

- Laboratorio de Control.