# Caracteristicas:

Principio activo: 5,0 mg de clorhidrato de Metoclopramida/ ml

Volumen teórico: 50 ml /frasco ampolla

Condiciones de almacenamiento: 1 – 40 ºC

# Determinaciones:

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspecto | Líquido límpido, incoloro. | Observación visual | BP’ 99 |
| pH | 2,5 - 6,5 | Con pHmetro | USP 30 |
| Identificación | Debe coincidir el Tr del pico principal de la muestra con el Tr del pico principal del testigo en el cromatograma obtenido. | HPLC | USP 30 |
| Valoración | 4,25-5,75 mg de clorhidrato de Metoclopramida /ml (85,0-115,0 % del valor declarado), según Res. 396/75 SENASA | HPLC | USP 30 |
| Esterilidad | Cumple | Ensayo microbiológico | FA 7ª ed. |

# Laboratorios de control autorizados:

# Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA;

# Laboratorio Laro SRL

# Microquím.

- Laboratorio de Control.

- Edyafe

- Laboratorio del Dr Portela