# Caracteristicas:

Principio activo: 100% Vaselina Líquida

Volumen declarado: 125 y 1000 ml/ frasco

Condiciones de almacenamiento: 1 – 35 ºC

# Determinaciones:

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspecto | Líquido aceitoso incoloro, transparente, libre o prácticamente libre de fluorescencia. Frío es inodoro e insípido y desarrolla no más que un olor leve a petróleo cuando se calienta. | Observación visual y sensitiva | USP 30 |
| Solubilidad | Insoluble en agua y en alcohol; soluble en aceites volátiles. Miscible con la mayoría de los aceites fijos pero no aceite de ricino. | Mecánico-visual | USP 30 |
| Peso específico | 0,845-0,905 g/ml | Con picnómetro | USP 30 (841) |
| Volumen de entrega | El volumen promedio (V) ≥ que el declarado en el rótulo; y el volumen de ningún envase individual (Vi) < 95 % del volumen declarado en el rótulo. Es decir: V ≥ 125 ml y Vi ≥ 119 ml. | Con material volumétrico | USP 30 (698) |

# Laboratorios de control autorizados:

# Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA;

# Laboratorio Laro SRL

# Microquím.

- Laboratorio de Control.