# Información sobre la MAteria Prima:

- Sinonimia: Amoxicilina trihidrato

- CAS N°: [ 61336-70-7 ]

- Nombre químico:

- Según USP 30: Ácido (2S,5R,6R)-6-[ (R)-(-)-2-amino-2(p-hidroxifenil) acetanido]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo [3.2.0 ] heptano-2-carboxílico,trihidrato.

- Según Eur.Ph. 4ª ed: (2S,5R,6R)-6-[ [ (2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl) acetyl ] amino ]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo [ 3.2.0 ] heptane-2-carboxylic acid.

- Fórmula molecular (FM): C16H19N3O5S. 3H2O

- Peso molecular (PM): Anhidro: 365,41

Trihidrato: 419,45

- Envasado y almacenamiento: Conservar en envases impermeables y almacenar a temperatura ambiente controlada.

# Determinaciones:

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspecto | Polvo cristalino blanco. Prácticamente inodoro. | Observación visual y sensitiva. | USP 30 |
| Solubilidad | Poco soluble en agua y en metanol; insoluble en benceno, en tetracloruro de carbono y en cloroformo. | Mecánico - visual | USP 30 |
| Identificación por espectroscopia IR | El espectro IR obtenido debe ser comparable al de un estándar de referencia. | Espectroscopía IR. | USP 30 (197K) |
| Identificación por HPLC | Debe coincidir el Tr del pico principal de la muestra con el Tr del testigo en el cromatograma obtenido. | HPLC. | USP 30, técnica de valoración |
| pH | 3,5 – 6,0 | Con pHmetro | USP (791) |
| Agua | 11,5 – 14,5 % | Karl- Fischer | USP 30, Método I (921) |

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimetilanilina | ≤ 0.002 % | Cromatografía gaseosa | USP 30 (223) |
| Valoración | 900- 1050 µg de Amoxicilina por mg, calculado con respecto a la sustancia anhidra. | # HPLC | USP 30 |

# Laboratorios de control autorizados:

- Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA

- Laboratorio LARO SRL

- Microquim/ Microfar

- Laboratorio de Control.

# Proveedores autorizados:

- Droguería Saporiti S.A.C.I.F.I.A

- Unifarma S.A

- Droguería Libertad S.A

- Rumapel SRL

- Anedra S.A

- Romikin S.A.

- Hugo Gil & asociados SRL

- Alvarez Hnos S.A. e I.