# Información sobre la MAteria Prima:

- Sinonimia: Cefalexina monohidrato compactada, Cefalexina monohidrato, Cefalexina.

- CAS N°: [ 23325-78-2 ]

- Nombre químico:

- Según USP 30: Ácido (6R,7R)-7-[ (R)-2-amino-2-fenilacetamido ]-3-metil-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo [4.2.0 ] oct-2-en-2-carboxílico, monohidrato.

- Según Eur. Ph. 4ª ed: (6R,7R) –7-[ [ (2R)-2-amino-2-phenylacetyl ]amino ]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo [ 4.2.0 ] oct-2-ene-2-carboxylic acid.

- Fórmula molecular (FM): C16H17N3O4S. H2O

- Peso molecular (PM): Anhidro: 347,40  Monohidrato: 365,41

- Envasado y almacenamiento: Conservar en envases impermeables.

# Determinaciones:

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspecto | Polvo cristalino blanco o casi blanco | Observación visual | USP 30 |
| Solubilidad | Poco soluble en agua; prácticamente insoluble en alcohol, en cloroformo y en éter. | Mecánico - visual | USP 30 |
| Identificación por espectroscopia IR | El espectro IR obtenido debe ser comparable al de un estándar de referencia. | Espectroscopía IR. | USP 30 |
| Identificación por espectroscopía UV | El espectro UV obtenido debe ser comparable al de un estándar de referencia. La absortividad, calculada con respecto a la sustancia anhidra, a la λ de máxima absorbancia, (aprox. a 262 nm), es de 95,0 – 104,0 % de la absortividad del estándar de referencia, teniendo en cuenta la potencia del mismo. | Espectofotometría U.V | USP 30 |

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación por TLC | El Rf de la mancha principal obtenida con la muestra se corresponde con el Rf del testigo en el cromatograma obtenido. | TLC | USP 30 |
| Identificación por HPLC | Debe coincidir el Tr del pico principal de la muestra con el Tr del pico principal del testigo en el cromatograma obtenido. | HPLC | USP 30, Técnica de valoración. |
| Rotación específica | Entre + 149º y + 158º. | Polarimetría | USP 30 (781 S) |
| pH | 3,0 – 5,5 | Con pHmetro | USP (791) |
| Agua | 4.0 – 8.0% | Karl- Fischer | USP 30, Método I (921) |
| Compuestos relacionados | ≤ 1,0 % de cualquier sustancia individual y ≤ 5,0 % de la suma de todas las sustancias encontradas. | HPLC | USP 30 |
| Dimetilanilina | ≤0.002 % | Cromatografía gaseosa | USP 30 (223) |
| Valoración | Potencia 950- 1030 µg de Cefalexina por mg, calculado con respecto a la sustancia anhidra. | HPLC | USP 30 |

# Laboratorios de control autorizados:

- Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA

- Laboratorio LARO SRL

- Microquim/ Microfar

- Laboratorio de Control.

# Proveedores autorizados:

- Droguería Saporiti S.A.C.I.F.I.A

- Unifarma S.A

- Droguería Libertad S.A

- Rumapel SRL

- Anedra S.A

- Romikin S.A.

- Hugo Gil & asociados SRL

- Alvarez Hnos S.A. e I.