# Información sobre la MAteria Prima:

- Sinonimia: N/A

- CAS N°: [16595-80-5]

- Nombre químico:

- Según USP 30: Monoclorhidrato de (-)-2,3,5,6-tetrahidro-6-fenilimidazo [2,1-b] tiazol.

- Según Eur. Ph. 4ª ed: (6S)-6-Phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo [2,1-b] thiazole hydrochloride.

- Fórmula molecular (FM): C11H12N2S.HCI

- Peso molecular (PM): 240,75

- Envasado y almacenamiento: Conservar en envases bien cerrados, protegido de la luz.

# Determinaciones:

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspecto | Polvo cristalino; blanco o casi blanco. | Observación visual. | USP 30 |
| Solubilidad | Fácilmente soluble en agua; soluble en alcohol; poco soluble en cloruro de metileno; prácticamente insoluble en éter. | Mecánico - visual | USP 30 |
| Identificación por espectroscopía IR | El espectro IR obtenido debe ser comparable al del estándar de referencia. | Espectroscopía IR | USP 30 |
| Identificación por TLC | EL Rf de la mancha principal de la muestra se corresponde con el Rf de la mancha del testigo en el cromatograma obtenido. | TLC. | USP 30 |

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación por HPLC | Debe coincidir el Tr del pico principal de la muestra con el Tr del pico principal del testigo en el cromatograma obtenido. | HPLC | USP 30, técnica de valoración |
| Intervalo de fusión | 226°-231° C | Método de tubo capilar. | USP 30 (741) |
| Rotación específica | Entre -121,5° y -128,0° | Polarimetría | USP 30 (781S) |
| pH | 3,0-4,5 | Con pHmetro | USP 30 (791) |
| Pérdida por secado | ≤ 0,5 % | Gravimetría. | USP 30 (731) |
| Residuo de ignición | ≤ 0,1 % | Gravimetría. | USP 30 (281) |
| Metales pesados | ≤ 0,001 % | Reacción química y observación visual. | USP 30, Método I (231) |
| Pureza cromatográfica | ≤ 0,5 % de toda impureza individual y ≤ 1,0 % la suma de impurezas totales. | TLC. | USP 30 |
| Valoración | 98,5-101,0 % de Levamisol clorhidrato calculado respecto a la sustancia seca | HPLC. | USP 30, técnica de valoración de comprimidos, adaptada. |

# Laboratorios de control autorizados:

- Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA

- Laboratorio LARO SRL

- Microquim/ Microfar

- Laboratorio de Control.

# proveedores autorizados:

- Droguería Saporiti S.A.C.I.F.I.A

- Unifarma S.A

- Droguería Libertad S.A

- Rumapel SRL

- Anedra S.A

- Romikin S.A.

- Hugo Gil & asociados SRL

- Alvarez Hnos S.A. e I.