# Información sobre la MAteria Prima:

- Sinonimia: Triiodotironina sódica; Triiodotironina L sódica

- CAS N°: [ 55-06-1 ]

- Nombre químico:

- Según USP 30: L-3- [4-(4-hidroxi-3-yodofenoxi)-3,5-diyodofen-il] alanina monosódica.

- Según Eur. Ph. 4ª ed: Monosodium (2S)-2-amino-3-[ 4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenylpropanoato

- Fórmula molecular (FM): C15H11I3NNaO4

- Peso molecular (PM): 672,96

- Envasado y almacenamiento: Conservar en envases impermeables.

# Determinaciones:

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspecto | Polvo cristalino; de color tostado claro. Inodoro. | Observación visual y sensitiva | USP 30 |
| Solubilidad | Muy poco soluble en agua; poco soluble en alcohol; prácticamente insoluble en la mayoría de los otros disolventes orgánicos. | Mecánico - visual | USP 30 |
| Identificación por espectroscopía UV | El espectro UV obtenido debe ser comparable al de un estándar de referencia. Las absortividades respectivas no deben diferir en más de 5,0 %. | Espectrofotometría UV | USP 30 |
| Identificación por HPLC | Debe coincidir el Tr del pico principal de la muestra con el Tr del pico principal del testigo en el cromatograma obtenido. | HPLC | USP 30, técnica de valoración |
| Identificación: Ensayo de iodo | Deben producirse vapores de iodo de color violeta. | Reacción química y observación visual | USP 30 |

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación: Ensayo de sodio | Debe conferirse un intenso color amarillo a una llama no luminosa | Reacción química y observación visual | USP 30 ( 191 ) para sodio |
| Rotación específica | Entre +18º y +22º | Polarimetría | USP 30 (781 S) |
| Pérdida por desecación | ≤ 4,0 % | Gravimetría | USP 30 (731) |
| Límite de yoduro inorgánico | Límite es 0,08 % | Potenciometría | USP 30 |
| Límite de levotiroxina sódica | ≤ 5,0 % | HPLC | USP 30 |
| Contenido de cloruro | ≤ 1,2 %, ( sobre base seca ) | Reacción química y observación visual | USP 30 |
| Contenido de sodio | 2,9-4,0 %, ( sobre base seca ) | Gravimetría | USP 30 |
| Valoración | 95,0-101,0 % de Liotironina Sódica, calculado respecto a la sustancia seca. | HPLC | USP 30 |

# Laboratorios de control autorizados:

- Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA

- Laboratorio LARO SRL

- Microquim/ Microfar

- Laboratorio de Control.

# proveedores autorizados:

- Droguería Saporiti S.A.C.I.F.I.A

- Unifarma S.A

- Droguería Libertad S.A

- Rumapel SRL

- Anedra S.A

- Romikin S.A.

- Hugo Gil & asociados SRL

- Alvarez Hnos S.A. e I.