# Información sobre la MAteria Prima:

- Sinonimia: N/A

- CAS N°: [ 36322-90-4 ]

- Nombre químico:

  - Según USP 30: 4-Hidroxi-2-metil-N-2-piridil-2H-1,2-benzotiazina-3-carboxamida-1,1-dióxido.

  - Según Eur.Ph.4ª ed: 4-Hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide-1,1-dioxide.

- Fórmula molecular (FM): C15H13N3O4S

- Peso molecular (PM): 331,35

- Envasado y almacenamiento: Conservar en envases impermeables, resistentes a la luz.

# Determinaciones:

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspecto | Polvo casi blanco a tostado claro o amarillo claro. Forma un monohidrato de color amarillo. Inodoro | Observación visual y sensitiva. | USP 30 |
| Solubilidad | Muy poco soluble en agua, en ácidos diluidos y en la mayoría de los disolventes orgánicos; poco soluble en alcohol y en soluciones alcalinas acuosas. | Mecánico - visual | USP 30 |
| Identificación por espectroscopía IR | El espectro IR obtenido debe ser comparable al de un estándar de referencia. | Espectroscopía IR | USP 30 (197M) |
| Identificación por espectroscopía UV | El espectro UV obtenido debe ser comparable al de un estándar de referencia. | Espectofotometría | USP 30 (197 U) |

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación por TLC | El Rf de la mancha principal de la muestra se corresponde con el Rf del testigo en el cromatograma obtenido. | TLC | USP 30 |
| Identificación por HPLC | El Tr del pico principal de la muestra debe coincidir con el Tr del pico principal del testigo en el cromatograma obtenido. | HPLC | USP 30, Técnica de valoración. |
| Agua | ≤ 0,5 % | Karl- Fischer | USP 30, Método I (921) |
| Residuo de ignición | ≤ 0,3 % | Gravimetría | USP 30 (281) |
| Metales pesados | ≤ 0,005 % | Reacción química y observación visual. | USP 30, Método II (231) |
| Valoración | 97,0 – 103,0 % de Piroxicam | HPLC | USP 30 |

# Laboratorios de control autorizados:

- Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA

- Laboratorio LARO SRL

- Microquim/ Microfar

- Laboratorio de Control.

# Proveedores autorizados:

- Droguería Saporiti S.A.C.I.F.I.A

- Unifarma S.A

- Droguería Libertad S.A

- Rumapel SRL

- Anedra S.A

- Romikin S.A.

- Hugo Gil & asociados SRL

- Alvarez Hnos S.A. e I.