# Información sobre la MAteria Prima:

- Sinonimia: N/A

- CAS N°: [723-46-6]

- Nombre químico:

- Según USP 30: N1-(5-methyl-3-isoxazolil) sulfanilamida

- Según Eur. Ph. 4ª ed: 4-amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl) benzene sulphonamide.

- Fórmula molecular (FM): C10H11N3O3S

- Peso molecular (PM): 253,28

- Envasado y almacenamiento: Conservar en envases bien cerrados, resistentes a la luz. Almacenar a 25º, con variaciones permitidas entre 15º y 30º.

# Determinaciones:

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspecto | Polvo cristalino blanco o casi blanco. Prácticamente inodoro | Observación visual y sensitiva | USP 30 |
| Solubilidad | Prácticamente insoluble en agua; en éter y en cloroformo; fácilmente soluble en acetona y en soluciones diluidas de hidróxido de sodio; moderadamente soluble en alcohol. | Mecánico - visual | USP 30. |
| Identificación por espectroscopía IR | El espectro IR obtenido debe ser comparable al del estándar de referencia. | Espectroscopía IR | USP 30 (197K) |
| Identificación por espectroscopía UV | Las absortividades a 257 nm, calculadas con respecto a la sustancia seca, no difiere en más de 2,0 % | Espectroscopía UV | USP 30 (197U ) |
| Identificación por TLC | El Rf de la mancha principal de la muestra se corresponde con el del testigo en el cromatograma obtenido. | TLC | USP 30 |

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación por HPLC | Debe coincidir el Tr del pico principal de la muestra con el Tr del pico principal del testigo en el cromatograma obtenido. | HPLC | USP 30, técnica de valoración |
| Intervalo de fusión | Entre 168° y 172° C | Método del tubo capilar. | USP 30, Clase I (741) |
| Pérdida por secado | ≤ 0,5 % | Gravimetría | USP 30 (731) |
| Residuo de ignición | ≤ 0,1 % | Gravimetría | USP 30 (281) |
| Sulfanilamida | ≤ 0,2 % | TLC | USP 30 |
| Ácido sulfanílico | ≤ 0,2 % | TLC | USP 30 |
| Valoración | 99,0- 101,0 %, de Sulfametoxazol, calculado con respecto a la sustancia seca. | HPLC | USP 30, técnica de valoración de comprimidos de trimetoprima y sulfametoxazol adaptada. |

# Laboratorios de control autorizados:

- Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA

- Laboratorio LARO SRL

- Microquim/ Microfar

- Laboratorio de Control.

# proveedores autorizados:

- Droguería Saporiti S.A.C.I.F.I.A

- Unifarma S.A

- Droguería Libertad S.A

- Rumapel SRL

- Anedra S.A

- Romikin S.A.

- Hugo Gil & asociados SRL

- Alvarez Hnos S.A. e I.