# Caracteristicas:

Principio activo: 500,0 mg de cefalexina anhidra/comprimido (equivalente a 526,0 mg de cefalexina monohidrato /comp)

Peso teórico: 650 mg/comprimido

Condiciones de almacenamiento: 4 – 30 ºC

# Determinaciones:

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspecto | Comprimidos blanco amarillentos, ranurados en cruz, de aspecto uniforme, sin moteados. Diámetro: 13 mm. | Observación visual | Propia |
| Peso promedio | 617,5 – 682,0 mg | Gravimétrica | Eur. Pharm. 4º ed. |
| Uniformidad de peso | No más que 2 comprimidos pueden desviarse un 5 % del peso promedio; y ninguno de ellos, puede desviarse más que el 10 %. | Gravimétrica | Eur. Pharm. 4ª ed. |
| Dureza | 1,0 a 3,0 Kg | Con durómetro | FA 7ª ed. |
| Friabilidad | 1,0 % | Con friabilómetro | FA 7ª ed. |
| Tiempo de desintegración | 30 minutos | Con desintegrador | FA 7ª ed. |
| Identificación | Debe coincidir el Tr del pico principal de la muestra con el Tr del pico principal del testigo en el cromatograma obtenido. | HPLC | USP 30 técnica de valoración |
| Valoración | 483,00 – 517,00 mg de Cefalexina anhidra /comp (96,6 -103,4 % del valor declarado), según Res.396/75 SENASA | HPLC | USP 30 |

# Laboratorios de control autorizados:

# Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA;

# Laboratorio Laro SRL

# Microquim.

- Laboratorio de Control.