# Caracteristicas:

Principio activo: 25,0 mg de clorhidrato de clorpromazina  /comprimido

Peso teórico: 120 mg/comprimido

Condiciones de almacenamiento: 1 – 40 ºC

# Determinaciones:

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspecto | Comprimidos rosa claro, ranurados, de aspecto uniforme. Diámetro: 6 mm. | Observación visual | Propia |
| Peso promedio | 111,0 – 129,0 mg | Gravimétrica | Eur. Pharm. 4º ed. |
| Uniformidad de peso | No más que 2 comprimidos pueden desviarse un 7.5 % del peso promedio; y ninguno de ellos, puede desviarse más que el 15 %. | Gravimétrica | Eur. Pharm. 4ª ed. |
| Dureza | 1,0 a 3,0 Kg | Con durómetro | FA 7ª ed. |
| Friabilidad | 1,0 % | Con friabilómetro | FA 7ª ed. |
| Tiempo de desintegración | 30 minutos | Con desintegrador | FA 7ª ed. |
| Identificación | Debe coincidir el Rf de la mancha principal de la muestra con el Rf de la mancha principal del testigo en el cromatograma obtenido.. | TLC | USP 30 |
| Valoración | 23,83 – 26,18 mg de clorhidrato de clorpromazina /comp (95,3 - 104,7 % del valor declarado), según Res.396/75 SENASA | Espectrofotometría UV | USP 30 |

# Laboratorios de control autorizados:

# Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA;

# Laboratorio Laro SRL

# Microquim.

- Laboratorio de Control.