# Caracteristicas:

Principio activo: 50,0 mg de Enrofloxacina /comprimido

Peso teórico: 120 mg/comprimido

Condiciones de almacenamiento: 5 – 30 ºC

# Determinaciones:

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspecto | Comprimidos amarillo suave, ranurados, de aspecto uniforme, sin moteados. Diámetro: 7 mm. | Observación visual | Propia |
| Peso promedio | 111,0 – 129.0 mg | Gravimétrica | Eur. Pharm. 4º ed. |
| Uniformidad de peso | No más que 2 comprimidos pueden desviarse un 7.5 % del peso promedio; y ninguno de ellos, puede desviarse más que el 15 %. | Gravimétrica | Eur. Pharm. 4ª ed. |
| Dureza | 1,0 a 3,0 Kg | Con durómetro | FA 7ª ed. |
| Friabilidad | 1,0 % | Con friabilómetro | FA 7ª ed. |
| Tiempo de desintegración | 30 minutos | Con desintegrador | FA 7ª ed. |
| Identificación | Debe coincidir el Tr del pico principal de la muestra con el Tr del pico principal del testigo en el cromatograma obtenido. | HPLC | Propia |
| Valoración | 47,95 - 52,05 mg de Enrofloxacina /comp (95,9 - 104,1 % del valor declarado), según Res.396/75 SENASA | HPLC | Propia |

# Laboratorios de control autorizados:

# Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA;

# Laboratorio Laro SRL

# Microquim.

- Laboratorio de Control.