# Caracteristicas:

Principio activo:  Permetrina       500 mg /ml

Imidacloprid     100 mg /ml

Volumen teórico: 0.5, 1.0, 2.5, 4.0 y 6.0 ml  / pipeta

Condiciones de almacenamiento: entre 4 a 35 ºC

# Determinaciones:

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspecto | Líquido límpido; de color ámbar. | Observación visual | Propia |
| Llenado mínimo | Contenido neto promedio (V) ≥ contenido neto declarado en el rótulo; y el contenido neto de un envase individual (Vi) ≥ 90 % del contenido neto declarado en el rótulo. | Con material volumétrico | USP 30 (755) |
| Densidad | 1.095 – 1.210 g/ml | Con densímetro | Propia |
| Identificación | Permetrina: deben coincidir los Tr de dos de los picos de la muestra con los Tr de dos de los picos del testigo, en el cromatograma obtenido. Imidacloprid: debe coincidir el Tr del pico principal de la muestra con el Tr del pico principal del testigo, en el cromatograma obtenido. | HPLC | Propia, del laboratorio tercerista |

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoración | Permetrina: 479,5 – 520,5 mg de permetrina /ml (95,9 - 104,1 % del valor declarado), según Res. 396/75 SENASA Imidacloprid: 94,2 –105,8 mg de imidacloprid /ml (94,2 – 105,8 % del valor declarado), según Res. 396/75 SENASA | #### HPLC | Propia, del laboratorio tercerista |

# Laboratorios de control autorizados:

# Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA;

# Laboratorio Laro SRL.

# Microquim.

- Laboratorio de Control.