# Caracteristicas:

Principio activo: 6,0 mg de acetónido de triamcinolona/ml

Volumen teórico: 20 ml /frasco ampolla

Condiciones de almacenamiento: 4– 25 ºC

# Determinaciones:

| ENSAYO | ESPECIFICACIONES | TÉCNICA UTILIZADA | ## BIBLIOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspecto | Suspensión de color blanco, que precipita, y que dispersa rápidamente luego de agitar. | Observación visual | BP’ 99 |
| pH | 5,0 - 7,5 | Con pHmetro | USP 30 |
| Densidad | 1,000 – 1,030 g/ml | Con densímetro | Propia |
| Identificación | Debe coincidir el Tr del pico principal de la muestra con el Tr del pico principal del testigo en el cromatograma obtenido. | HPLC | USP 30, técnica de valoración |
| Valoración | 5,10 – 6,90 mg de acetónido de triamcinolona /ml (85,0 – 115,0 % del valor declarado), según Res. 396/75 SENASA | HPLC | USP 30 |
| Esterilidad | Cumple | Ensayo microbiológico | FA 7ª ed. |

# Laboratorios de control autorizados:

# Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA;

# Laboratorio Laro SRL

# Microquím.

- Laboratorio de Control.

- Edyafe

- Laboratorio del Dr Portela